удк 622.831.325: 550. 34

Особенности проявлений удароопасности на глубоких горизонтах шахт СУБРа.

А. А. Аксенов, канд. техн. наук. (Уральский филиал ВНИМИ),

В. С. Ломакин, канд. техн. наук. (Уральский филиал ВНИМИ),

И. А. Ожиганов, научный сотрудник (Уральский филиал ВНИМИ),

М. А. Шадрин, канд. техн. наук. (ОАО «Севуралбокситруда).

Реферат.

В статье изложены обоснования и предложения по совершенствованию прогнозирования в условиях изменения напряженности и удароопасности массива горных пород на глубоких горизонтах шахт СУБРа.

С возрастанием глубины разработки происходят изменения напряженного состояния массива горных пород и форм динамических проявлений горного давления. Высокие гравитационные и тектонические составляющие поля напряжений, дополнительные концентрации напряжений от ведения горных работ и тектонической нарушенности массива приводят к увеличению запасенной упругой энергии и создают критические условия для возникновения удароопасности. Массив вокруг выработанного пространства переходит в предельно-напряженное состояние, а в приконтурной части образуется защитная зона с деформированием на уровне остаточной прочности. Защитная зона ослаблена трещиноватостью и существенно разгружена от горного давления. Наличие защитной зоны сдерживает приближение предельных нагрузок к контуру выработки и препятствует возникновению проявлений удароопасности в статическом режиме деформирования. С другой стороны, защитная зона, блокируя возможность деформирования краевой части на выработанное пространство, способствует расширению зоны предельно-напряженного состояния в глубине массива. При невысокой скорости нарастания дополнительных пригрузок из массива равновесие между зоной предельно-напряженного состояния и защитной зоной восстанавливается. При динамических пригрузках и развитой предельно-напряженной зоне их совокупная упругая энергия способна преодолеть блокирующее противодействие защитной зоны и вызвать динамическое разрушение выработки в форме горных ударов.

Используемые на СУБРе  геомеханические методы прогноза удароопасности недостаточно учитывают предельное состояние массива и динамические условия нагружения. Они основаны на определении величины напряженности в максимуме предельно-напряженной зоны и расстояния до него от стенки выработки. Наличие защитной зоны, ее критические размеры, а так же протяженность зоны максимума при определении удароопасности не учитывается, что допустимо только для статических условий. Для участков массива подверженных динамическим пригрузкам, повышенной сейсмичности района, воздействиям глубинных толчков и горно-тектонических ударов при локальном прогнозе следует учитывать параметры этих зон.

Основные геомеханические методы керновое бурение и вдавливание индентора в шпур прибором МГД позволяют по своим косвенным показателям выделять предлагаемые параметры зон. Так, наличие защитной зоны определяется по размеру интервала разрушенного и вымытого при бурении керна и по характерным для разрушенных и разгруженных горных пород показателям вдавливания прибором МГД.

Анализ результатов локального и регионального прогноза при ведении горных работ в удароопасных условиях подтверждает необходимость корректировки критериев удароопасности с учетом динамического характера нагружения и наличия зон предельно-напряженного состояния. На рис. 1 в качестве примера приведена номограмма по определению категории удароопасности участков массива.

Рис. 1.  Номограмма для определения категории удароопасности

участков массива пород (руд) по данным кернового бурения

В используемых на СУБРе номограммах по определению категории удароопасности выделенны области различных по энергии проявлений – стреляний (А), микроударов, горных ударов (Б). Выделенная на номограмме область Б соответствует удароопасным условиям при которых вероятно возникновение динамических явлений с высокой энергией разрушения. Для этих условий характерно наличие защитной зоны и протяженного интервала максимума в зоне предельно-напряженного состояния. Пунктирной линией ограничена дополнительная часть области Б для участков выработок которые способны к проявлениям удароопасности при динамических воздействиях из глубины массива. Распределение напряженности в краевой части выработки для начальных условий может не соответствовать опасной категории по принятым критериям. Защитная зона (0,5-0,8 м) создает плавное нарастание напряженности на глубину 1-2 м, где далее располагается зона максимума, нередко со 100 % дискованием керна. Эта зона может быть развитой и составлять интервал протяженностью 1-2 м в глубину и более. Подобное распределение нагрузок в краевой части при возрастании напряженности и динамических воздействиях из глубины массива приводят к преодолеванию усилий сдерживания защитной зоны и возникновению проявлений удароопасности в выработке. Это характерно для выработок попадающих, например в районы опасные по региональному прогнозу. На возрастание удароопасности здесь оказывают влияния как природные факторы – тектоническая нарушенность массива, концентрация напряжений от изменчивости залегания рудного тела, так и техногенные, из которых основной является наличие зоны опорного давления от очистной выемки. Активная часть передовой зоны опорного давления достигает 60-80 м, причем изменения нагрузок в этой зоне происходит в резкой форме, скачками. Это в большей мере связано с деформационными процессами в отработанной части залежи, где неустойчивое перенапряженное состояние вмещающих пород и целиков приводят к разрушением и вызывают сильные по энергии динамические проявления. Особенностью активизации динамических проявлений на глубоких горизонтах шахт становится их серийный характер. В сейсмоактивных районах горный удар, особенно с большой энергией разрушения, сопровождается повторными динамическими проявлениями, которые сосредотачиваются вокруг первого удара. То есть, в условиях предельно-напряженного состояния горный удар приводит к таким перераспределением нагрузок, которые провоцируют другие динамические явления. Подобные явления триггерного характера должны быть подробнее изучены для использования при прогнозировании удароопасности. Очаг горного удара, как и взрыв заряда ВВ в массиве, имеет характерные зоны разрушения: дробления, трещинообразования, а, с точки зрения напряженного состояния, зоны разгрузки и пригрузки. Причем, чем выше энергия горного удара, тем больше радиусы зоны разрушений и перераспределений. На рис. 2 приведен график зависимости радиусов очагов горных ударов (зоны трещинообразования) и повторных динамических проявлений от энергии первого горного удара. Зависимость размеров очага в плоскости рудной залежи от энергии для СУБРа имеет вид:

L = 2,9×Ec0,24, м

где Ес – сейсмическая энергия события, Дж; L – длина разрыва, м.

Рис. 2

Расстояния до повторных проявлений взяты по координатам определенным сейсмостанцией и из актов расследований горных ударов. При предельно-напряженном состоянии массива каждый горный или горно-тектонический удар произошедший вне зоны ведения горных работ способен вызвать повторные динамические проявления с разной энергией разрушения в рабочих выработках. Зависимость показывает на каком удалении более вероятно инициирование повторных динамических проявлений.

Исследование предельно-напряженного состояния массива, особенностей динамических проявлений в условиях достигнутой глубины разработки позволяет совершенствовать прогнозирование удароопасности, меры ее предупреждения, обеспечивать оптимальность профилактических мероприятий при ведении горных работ.